Prace budowlane w trakcie upałów – złote zasady ekspertów Weber

Informacja prasowa

Warszawa, lipiec 2018

Tekst notatki prasowej (Aria

l, 11)

Lato w pełni, na dworze słonecznie i upalnie. Takie warunki wydają się idealne do prowadzenia prac remontowych i wykończeniowych „pod chmurką”. Jednak nawet w tych sprzyjających okolicznościach przyrody trzeba pamiętać o przestrzeganiu uniwersalnych zasad wykonawstwa. Eksperci Weber podpowiadają jak skutecznie i efektywnie prowadzić prace elewacyjne, podłogowe i hydroizolacyjne w gorących, letnich miesiącach.

Jak rozplanować prace budowlane podczas upałów? Kiedy pracować a kiedy poczekać? Jak przygotować produkty chemii budowlanej do aplikacji w trakcie upałów i jak optymalnie zaaranżować miejsce prac? Na te i inne praktyczne pytania odpowiadają eksperci Weber w letnim poradniku dla wykonawców budowlanych.

Ciepło a systemy ociepleń

Ocieplanie budynku to praca, którą można prowadzić wyłącznie w dodatnich temperaturach, trzeba jednak unikać pełnego nasłonecznienia. „W trakcie upałów prace elewacyjne rozpoczynamy już o wschodzie słońca od wschodniej strony budynku. Pracujemy tak, żeby zdążyć przed nadchodzącymi promieniami słonecznymi, czyli zmieniamy ściany uciekając – jeśli się uda – przed wschodzącym słońcem”, tłumaczy Krzysztof Siemak, kierownik produktu systemy fasadowe Weber. Rusztowania powinny być zabezpieczone siatką, która w pewnym stopniu chroni powstającą elewację przed bezpośrednią ekspozycją promieni słonecznych.

Przeciwskazaniem do prowadzenia prac związanych z ociepleniem budynków, jest zbyt wysoka temperatura. Wykonawca może tynkować tylko wtedy gdy temperatura w cieniu nie przekracza 25°C. Z kolei klejenie i szpachlowanie staje się niemożliwe gdy temperatura w cieniu sięgnie 30°C. „Biorąc pod uwagę te ograniczenia, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest prowadzenie prac o świcie przez kilka godzin i później dwie lub trzy godziny przed zmierzchem”, mówi Krzysztof Siemak.

Przed samą aplikacją, istotny jest również proces przygotowania produktów do nakładania na elewację. Przy upalnej aurze ważne jest, aby kleje mieszać z zimną, a nie z nagrzaną wodą z beczki. Wszystkie wykorzystywane podczas remontu i znajdujące się na placu produkty oraz materiał izolacyjny powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem słońca.

Podłogi w „tropikach”

Również przy wylewaniu podkładów podłogowych w upalne miesiące należy zachować środki ostrożności, tak aby materiały nie straciły swoich właściwości. Podobnie jak w przypadku prac elewacyjnych, również przy wykonywaniu podłóg i posadzek, ważny jest czas pracy. „Prace remontowe rozpoczynamy bardzo wcześnie, o godzinie 4 lub 5 rano, kiedy w upalne dni jest najchłodniej, a podłoże ma najniższą temperaturę. Roboty powinniśmy skończyć przed południem”, mówi Krzysztof Burza, kierownik produktu systemy podłogowe Weber. „Do prac podłogowych w czasie upałów często potrzeba więcej wykonawców niż zazwyczaj, bo każdy etap robót trzeba wykonywać szybciej, ze względu na skrócony czas obróbki”, dodaje Krzysztof Burza.

Przygotowując do aplikacji produkty podłogowe, które rozrabia się z wodą, trzeba pamiętać o zachowaniu właściwej temperatury płynu. Woda do miksowania z suchą mieszanką powinna być jak najzimniejsza. W praktyce oznacza to często konieczność zlania z rur ciepłej wody, która stała przez kilka godzin i nagrzała się. W ekstremalnych warunkach podczas wysokich temperatur wodę przeznaczoną do mieszania można również schłodzić kostkami lodu.

Tak przygotowane podkłady podłogowe wylewa się na dedykowaną powierzchnię. W wysokich temperaturach bardzo ważne jest zabezpieczenie świeżo wylanego podkładu, po którym można już chodzić, przed zbyt szybkim wysychaniem. „Warstwę ochronną zapewnią powłokowe preparaty pielęgnacyjne typu weber.floor HB protect. W określonych warunkach sprawdzi się też pielęgnacja „na mokro”, polegająca na zraszaniu powierzchni wodą, aplikowaną poprzez ułożoną na powierzchni geowłókninę lub maty jutowe. W przypadku tradycyjnych jastrychów, pielęgnację należy rozpocząć tak szybko, jak to tylko możliwe. Przy upalnej aurze trzeba zabezpieczyć nawet fragmenty podłóg już ułożonych, jeszcze przed pełnym związaniem”, wyjaśnia Krzysztof Burza.

Jeśli do pielęgnacji nowo wykonanego jastrychu będzie stosowana folia, to przy upalnej aurze najlepiej stosować folię w jasnym kolorze. Czarna folia nie jest zalecana, ponieważ w wyniku silnego promieniowania słonecznego bardzo mocno i szybko się nagrzewa, przez co podwyższa temperaturę jastrychu wywołując niebezpieczne naprężenia termiczne. „W trakcie prac podłogowych prowadzonych latem bardzo dobrze sprawdza się jasna folia bąbelkowa, zwłaszcza na zewnątrz. Folia musi przylegać do jastrychu całą swoją powierzchnią, aby nie tworzyły się tunele, w których zachodzący ruch powietrza bardzo szybko przesuszy jastrych i może doprowadzić do spękań powierzchni”, tłumaczy Krzysztof Burza.

Trzeba pamiętać również o właściwym składowaniu wszystkich materiałów stosowanych do wykonywania podkładów podłogowych. „Worki przechowujemy w zacienionym i w miarę chłodnym pomieszczeniu, a nie na pełnym słońcu. Bezpośrednio w miejscu remontu podłóg lub posadzek zasłaniamy okna i pozostałe otwory ciemną folią, aby promienie słoneczne nie nagrzewały podłoża”, podsumowuje Krzysztof Burza.

Wykonawca w lecie przezorny – budynek wodoodporny!

Hydroizolacja to bardzo ważny etap prac wykończeniowych, która ma zapewnić odporność budynków na niszczący wpływ wody. Przy tworzeniu harmonogramu prac z produktami hydroizolacyjnym podczas gorących letnich miesięcy, trzeba uwzględnić ograniczone przedziały przestrzenne i czasowe.  „Podczas upałów, w godzinach porannych hydroizolacje aplikujemy na zachodniej stronie budynku, a w godzinach popołudniowych na stronie wschodniej. Popołudniu w grę wchodzą tylko prace prowadzone na stronie północnej. Remont strony południowej najlepiej wykonać w godzinach porannych, stosując przy tym siatki osłaniające”, tłumaczy Piotr Krupa, kierownik produktu zaprawy techniczne Weber.

Przy mieszaniu hydroizolacji mineralnych z wodą, trzeba pamiętać o stosowaniu zimnej wody, tak aby zachować wymagany czas otwarty. Aplikując hydroizolacje mineralne w trakcie upałów należy również stosować standardowe środki pielęgnacji, takie jak osłony, siatki, czy maty nawilżające.

Buduj i remontuj z głową

Niezależnie do pory roku, temperatury, nasłonecznienia itd. każdy wykonawca przy stosowaniu produktów chemii budowlanej musi zachować zdrowy rozsądek. Poza trzymaniem się uniwersalnych zasad, należy przestrzegać wskazówek dotyczących aplikacji produktu podawanych na opakowaniu lub w kartach technicznych. Taka praktyka gwarantuje sukces każdej budowy!

### Informacje o marce Weber

Marka Weber jest znakiem rozpoznawczym wielu znanych materiałów budowlanych i kompleksowych rozwiązań z zakresu elewacji (systemów ociepleń, tynków dekoracyjnych, farb), układania płytek i kamienia naturalnego, podkładów podłogowych i posadzek, hydroizolacji oraz zapraw technicznych.

Innowacyjne rozwiązania Weber dostępne są w 60 krajach. W Polsce marka obecna jest od 1995 roku, a kształt dzisiejszej, bogatej oferty jest efektem połączenia firm Weber Terranova, maxit oraz Deitermann. Weber w Polsce zatrudnia ponad 260 pracowników, posiada 3 fabryki, a także terminale logistyczne wraz z centrami barwienia. Od 2009 roku Weber działa w ramach spółki Saint-Gobain Construction Products Polska.

Więcej informacji na www.pl.weber i w biurze prasowym: https://go.pl.weber/biuroprasowe

Materiały graficzne:

Fot. Weber

Opis: Prace elewacyjne w trakcie upałów.

Fot. Weber

Opis: Wykonywanie posadzki betonowej w czasie upałów.

Fot. Weber

Opis: Hydroizolacja basenu w trakcie upałów.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Galant, koordynator komunikacji marketingowej Weber, Saint – Gobain.
tel. (22) 567 14 32; magdalena.galant@saint-gobain.com